永吉县禁止开垦陡坡地范围划定技术报告

永吉县水利局

2025年9月

目 录

前言	1

1 基本概况	3

1.1自然概况	3

1.2经济社会概况	4

1.3 自然条件	4

1.4水土流失与水土保持现状	9

2划定依据与技术路线	11

2.1划定依据	11

2.2技术路线	12

3 划定原则与方法	14

3.1相关概念	14

3.2划定原则	14

3.3划定指标	16

3.4采用的数据	16

3.5划定方法	17

4 划定成果	29

4.1 总体划定情况	29

4.2 乡镇（街道）划定情况	30

4.3 与生态空间结合情况	35

5 实施保障	37

5.1 明确责任主体	37

5.2 加强组织领导	37

5.2 做好勘界落地基础工作	37

6 附件	38

附图： 1、永吉县行政区划图

2、永吉县地形地貌图

3、永吉县遥感影像图

4、永吉县土地利用图

5、永吉县禁止开垦陡坡空间分布图

前言

禁止开垦陡坡地范围划定是一项十分重要的基础性工作，是水土保持宏观管理、规划、项目布局、预防监督的主要法律依据和技术依据，划定并公告禁止开垦陡坡地范围是水土保持法赋予各级政府的法定义务。

2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水主保持工作的意见》（中发办〔2022〕68号），提出“按照国土空间规划和用途管控要求，建立水土保持空间管控制度，落实差别化保护治理措施”。2024年1月，水利部办公厅印发《水利部关于加强水土保持空间管控意见》（水保〔2024〕4号），指出“以全面提升水土保持功能为导向，以分类分区精准管控为抓手，依法划定水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱区域，禁止开垦陡坡地范围等水土保持重点区域，科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施，为推动新阶段水土保持高质量发展、促进人与自然和谐共生提供支撑。”要求省级水行政主管部门组织各县级行政区开展禁止开垦陡坡地范围划定工作。

2024年7月1日，吉林省水利厅印发《吉林省水利厅关于加快推动水土保持重点区域划定工作的通知》（吉水保函〔2024〕5号），为加快推动吉林省水土保持重点区域划定工作，推进建立全省水土保持空间管控制度，对全省禁止开垦陡坡地相关工作提出明确要求。

永吉县高度重视禁止开垦陡坡地范围划定工作，为此永吉县水利局委托吉林省辰远工程咨询中心（以下简称“我单位”）开展永吉县禁止开垦陡坡地范围划定工作，我单位接受任务后，立即成立永吉县禁止开垦陡坡地范围划定项目组。项目组按照《水利部关于加强水土保持空间管控意见》、《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》和《吉林省水土保持条例》相关要求，开展禁止开垦陡坡地范围划定工作，将禁止开垦坡度矢量数据与第三次全国国土调查数据中的林地、草地、裸土地数据叠加分析，提取林地、草地、裸土地图斑内禁止开垦范围，明确生态保护红线内禁止开垦陡坡地的位置，形成初步划定禁止开垦陡坡地范围。结合山脉，河流，地貌单元、植被等自然边界以及生态保护红线矢矢量边界，逐个图斑对禁止开垦陡坡地范围进行修正，再抽取不低于3%的禁止开垦陡坡地范围图斑进行现场验证，根据现场复核验证结果对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整，将相邻图斑进行合并处理，剔除面积小于5hm²的图斑，形成最终的永吉县禁止开垦陡坡地范围并编制《永吉县禁止开垦陡坡地范围划定技术报告》（以下简称《技术报告》）。

经现场复核验证，确定永吉县禁止开垦陡坡地划定面积179.61km²，占全永吉县国土面积的6.84%，确保其涵盖禁止开垦坡度以上且位于耕地保护红线外的土地。永吉县禁止开垦陡坡地划定突出了全县水土保持重点区域和有特定禁止开垦要求区域的空间管控，强化农林开发等生产建设活动的监督管理，有助于科学实施差别化的预防保护、综合治理和监督管理措施，为推动新阶段水土保持高质量发展、促进人与自然和谐共生具有重要意义。

1 基本概况

1.1自然概况

永吉县地处吉林省中东部，松嫩平原向长白山过渡地带，地理位置坐标为东经 125°48′～126°40′，北纬 43°18′～43°53′之间，东、北靠吉林市，西连长春市双阳区，南接磐石市、桦甸市，全境纳入“长吉图开发开放先导区”核心腹地和长吉一体化重点发展区域。全县幅员面积2625.67km²，占吉林省土地总面积的1.40%，辖7镇2乡（其中岔路河镇委托中新食品区管理）和永吉经济开发区1个省级经济开发区，县城位于口前镇，下辖一个省级经济开发区永吉经济开发区，一拉溪镇、岔路河镇、万昌镇、口前镇、双河镇、西阳镇、北大湖镇、金家乡、黄榆乡等2个乡、7个乡镇、140个行政村、15个社区。

图1-1 永吉县地理位置图

永吉县地处长白山向松辽平原过渡的前缘，地形地貌为低山丘陵区，整体地势是由东南向西北逐渐平缓，形成平原区—丘陵区—中低山地区，海拔高度依次递减的地理景观。海拔超过1000米山峰有7座，海拔在500米至1000米的有200余座。主要山峰有肇大鸡、南大岭、南楼山、大砬子等。最高点是位于永吉县与桦甸市交界处的南楼山，主峰海拔高度1404.8米，是吉林地区第一高峰；最低处位于万昌镇境内的吴家村，海拔高度186.9米，相对高差1217.9米。

永吉县气候属北温带大陆性干寒季风型气候，特点是四季分明，春季干燥多大风，夏季温热多雨，秋季凉爽多晴好天气，冬季漫长寒冷。

1.2经济社会概况

1.2.1行政区划

永吉县辖口前镇、岔路河镇、双河镇、西阳镇、一拉溪镇、万昌镇、北大湖镇7个镇，金家满族乡、黄榆乡2个乡，永吉经济开发区1个开发区，140行政村，15个居民社区。

永吉县常住人口为38.84万人，其中，非农业人口10.39 万人，农业人口28.45万人，人口自然增长率为-0.44‰。

1.2.2社会经济

2022年，全县生产总值70865万元，规模工业总产值39.5亿元，较2021年增长8.3%，招商引资到位资金30.1亿元，较2021年增长34.3％，固定资产投资总额18.7亿元，较2021年增长13%，规模以上服务业营业收人2.2亿元，社会消费品零售总额141547万元，全口径财政收人8亿元，较2021年增长3.7％。播种面积稳定在8.4万公顷，粮食总产量485500吨。全县规模养殖场总数160个，全年生猪出栏36.5万头，家禽出栏750万羽。肉牛饲养量增加至4.5万头。鹿养殖量4000只，水貂存栏量7000只。

1.3 自然条件

1.3.1 地形地貌

永吉县位于长白山向松辽平原过渡前缘，地貌类型有低山、丘陵、平原等三种类型，地势由东南向西北逐渐平缓，形成中低山地区-丘陵区-平原区的自然格局。

图1-2 永吉县地势图

永吉县东南部为低山区，是永吉县林地主要分布区；中部为丘陵区，为永吉县主要旱田区；西北部为沿河冲积平原区，是永吉县重点水稻产区。最高点位于永吉县与桦甸市交界处的南楼山，主峰海拔高度1404.8m；最低处位于万昌镇吴家村，海拔高度186.9m，相对高差1217.9m。

1.3.2 地质构造

永吉县属于长白山西南边缘龙岗山脉和吉林哈达岭之间的辉发河——蛟河地堑型低山丘陵盆谷地带，主要堆积层为中上侏罗纪，下白垩纪的陆相碎屑岩为主的含煤建造。底部和上部夹有中、酸性火山岩。

（1）工程地质

永吉县位于长白山西南边缘龙岗山脉和吉林哈达岭之间的辉发河低山丘陵盆谷地带，主要堆积层为中上侏罗纪，下白垩纪的陆相碎屑岩为主的含煤建造。底部和上部夹有中、酸性火山岩。永吉县地层由第四系松散堆积物构成，类型繁杂。

据《中国地震动参数区划图（GB 18306—2015）》，永吉县地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

（2）水文地质

永吉县水系属松花江水系，境内流域面积20km2、五级以上河流40条（不包括流经岔路河中新食品区的３条五级河流）。其中，饮马河二级河流1条，温德河、岔路河、鳌龙河三级河流３条，四级河流7条，五级河流29条。县域内河道长度约754.56km，河流总流域面积约2.44万km2，河流年径流量约4.93亿m3。

永吉境内有水库63座。其中，大型水库1座——星星哨水库；中型水库3座，分别是朝阳水库、碾子沟水库和庙岭水库；小（一）型水库12座，小（二）型水库47座。

1.3.3 气候

永吉县属温带季风气候，四季分明，春季寒暖交替、干燥多风，夏季雨热同季、光热充足，秋季温凉短暂，冬季寒冷漫长。

根据永吉县气象站1985－2015年数据，永吉县年均气温为5.3℃，多年平均降水量691.1mm，降水集中在6～9月份，占全年降水的70～80%，年平均蒸发量1317.0mm，无霜期141天，最大冻土深168cm，≥10℃有效积温2850.0℃，年日照时数2615.5h，大风日数15天，年平均风速2.8m/s，主导风向为西南。

1.3.4水文

永吉县水系属松花江水系，境内河流总长705.7km，流域面积20km²以上的河流38条，主要河流有饮马河、温德河、岔路河和鳌龙河。

饮马河属二级河流，发源于磐石市驿马乡呼兰岭，流经磐石、双阳、永吉、九台、德惠、农安六县（市），至农安县靠山屯与伊通河汇合，北流20km汇入松花江，全长386.8km，流域面积约1.6万km²，永吉县境内长61.4km。

温德河（上游又称五里河）是松花江的一级主要支流，是永吉县一条重要的防洪河道，发源于永吉县南部肇大鸡山西侧，于吉林市丰满区白山乡温德河屯北注入松花江。该河北大湖镇至口前镇段河槽宽50m左右，两岸冲刷较严重。到口前镇附近河槽加宽到100m。口前镇至吉林市马相屯段河宽200～300m，在吉林市温德河村北注入松花江。流域面积1179km²，河长64.5km，河道平均坡度2.9‰。

岔路河发源于磐石市太平岭北侧，在永吉县万昌镇吴家村西注入石头口门水库，流域面积1076km²，河长102.6km，河道平均坡度1．6‰。永吉县岔路河镇星星哨水库以上段河谷狭窄，河道较顺直，河槽窄深，河底为沙、卵石，水流较急。星星哨水库以下段河谷逐渐开阔，河道弯曲，河槽宽浅河底为细沙。

鳌龙河属三级河流，发源于永吉县一拉溪镇蛤蟆泉子屯，经永吉县一拉溪镇付家村流入吉林市船营区境内。鳌龙河河道全长97.7km，总流域面积1528km2。永吉县境内河长53.2km，流域面积587.39km2，径流深度为140～150mm，河道坡降为0.5‰。

永吉县境内有大型水库1座：星星哨水库；中型水库3座：朝阳水库、碾子沟水库和庙岭水库；小（一）型水库12座，小（二）型水库58座。

1.3.6 土壤

永吉县土壤有9个土类，19个亚类，33个土属，90个土种，呈带状、垂直分布。县境海拔500m以上地段为灰棕土壤及少量石质土，主要分布在北大湖、西阳（含原大岗子）、口前（含原春登）、金家等乡镇；海拔300~500m地段为白浆土，主要分布在一拉溪（含原三家子）、岔路河、金家、口前、西阳、双河镇等乡镇；海拔300m以下沿河地段及山间谷地多为冲积土、草炭土，以及零星分布的黑土、石灰岩土，主要分布在县境西北部岔路河镇、万昌镇（含原官厅乡）及部分沿河地区。

1.3.7 植被

永吉县植被属于长白植物区系，按地形可分为山地森林植物群落和平原区农业植物群落。山地森林植物群落主要以天然次生林为主体，呈现湿润阔叶次生和针阔混交林景观，主要树种有柞树、杨树、白桦、红松、水曲柳、落叶松等；平原区农业植物群落，主要由农作物及杂草组成。

1.4水土流失与水土保持现状

根据《吉林省水土保持公报（2023年）》，永吉县水土流失面积为624.6km²占全县面积的23.78%，侵蚀类型为水力侵蚀，以中、轻度侵蚀为主。永吉县多年平均降水量为671.1mm，且汛期6~9月降水量占全年降水量的70~80%，集中降水易引发水土流失。此外，水土流失还受水利设施薄弱、土地利用不合理和过度放牧影响：由于洪水对水利设施造成严重破坏，造成部分小（二）型水库超负荷运行，淤积严重；当地群众为增加粮食产量，毁林开荒、筑小土坝，导致植被破坏，地表疏松；因牲畜特别是绒山羊数量增加，破坏了原有植被，令荒坡植被沙化，这些情况都导致永吉县水土流失情况的发生。

表1-1 永吉县土壤侵蚀强度分级面积统计表  单位：km2

| 行政区 | 水土流失面积 | 水土流失面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强烈侵蚀 | 极强烈侵蚀 | 剧烈侵蚀 |
| 永吉县 | 624.6 | 460.7 | 92.42 | 37.71 | 26.16 | 7.61 |

永吉县位于长白山山地丘陵水质维护保土区，2023年共治理侵蚀沟33条，投资570万元，治理与控制水土流失面积14.59km2。永吉县积极开展务本生态清洁小流域建设，小流域内水土资源得到有效保护，水源涵养和水质净化能力得到提升，人居环境显著改善，有效推动乡村振兴建设。全县水土流失面积较上一年减少25.96km2，降幅达3.99%。

2023年，永吉县深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》，始终着眼主动预防人为水土流失，扩大监管领域，创新监管手段，积极构建生产建设项目水土保持事前事中事后全链条全过程监管体系，推动监管责任落实。一是常态化开展水土保持遥感监管，重点对 9个疑似违法违规图斑现场核查认定，精准判别，全要素全链条全流程监管持续推进。二是常态化开展监督检查全覆盖。对 16个生产建设项目开展了水土保持监督检查，下达执法文书 9件。2023年永吉县共有2个生产建设项目完成水土保持设施自主验收报备，并完成核查。共审批生产建设项目报告书6个，报批表7个，全年水土流失防治责任范围108.56hm2。

2划定依据与技术路线

2.1划定依据

划定依据主要为现行最新相关法律法规、规范性文件、技术指标、指南或相关文件中关于禁止开垦陡坡地的特定要求。主要包括：

- （1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日，全国人大常委会通过修订）；

- （2）《吉林省水土保持条例》（2013年11月29日，吉林省人大常委会通过修订）；

- （3）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》（中发办〔2022〕68号）；

- （4）《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》（办水保〔2024〕2号）；

- （5）自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知》（试行）；

- （6）生态环境部《关于印发<生态保护红线生态环境监督办法（试行）>的通知》；

- （7）《水利部关于加强水土保持空间管控的意见》（水保〔2024〕4号）；

- （8）《吉林省水利厅关于加快推动水土保持重点区域划定工作的通知》（吉水保函〔2024〕5号）；

- （9）《永吉县国土空间总体规划（2021-2035年）》（2024年4月25日）；

- （10）《全国水土保持规划（2015 - 2030年）》（2015年10月4日）；

- （11）《吉林省水土保持规划（2016-2030年）（2017年9月22日）；

- （12）《吉林省水土保持公告（2023年）》；

- （13）《永吉县水土保持规划（2018-2030年）》；

- （14）《吉林年鉴（2023年）》。

2.2技术路线

永吉县禁止开垦陡坡地范围划定遵循科学划定、落地准确、边界清晰、便于管理的基本原则，采取“自上而下和自下而上”相结合的工作方式。由县级人民政府负责开展禁止开垦陡坡地范围划定工作，首先与县水利局、县自然资源局、县林草局、吉林市生态环境局永吉县分局多次对接，对全县范围开展科学评估，通过边界处理、现状与生态保护红线、自然保护地做好衔接、跨乡镇衔接，并与有关部门技术对接，提出永吉县禁止开垦陡坡地范围分布意见。及时开展现场实地复核，征求县水利局、县发展和改革局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局，吉林市生态环境局永吉县分局意见，形成《永吉县禁止开垦陡坡地范围划定技术报告》。

图2-1 禁止开垦陡坡地范围划定技术路线图

3 划定原则与方法

3.1相关概念

（1）禁止开垦坡度

根据《吉林省水土保持条例》第二十二条规定 禁止在20°以上陡坡地开垦种植农作物。因此，本次划定工作范围为20°及以上为禁止开垦坡度。

（2）禁止开垦陡坡地范围

指法律法规规定的禁止开垦坡度以上且位于耕地保护红线外的土地（包括未开垦的土地及开垦后已实施退耕还林还草的土地）。本次划定中， 永吉县禁止开垦陡坡地范围划定是基于20°及以上坡度的陡坡林地、草地和裸土地，综合排除了永吉县永久基本农田、补充耕地空间、城镇村范围、 2020年以来现状耕地、2024年恢复的耕地、已建高标准农田、农民承包土地确权颁证范围、农户承包林地、规划矿区用地、重大建设项目用地等因素后，最终确定的禁止开垦陡坡地范围。

3.2划定原则

（1）落实技术标准，科学展开划定

划定遵循科学划定、落地准确、边界清晰、便于管理的原则，采取定 性分析与定量分析相结合的方法，以定性分析为主，定量分析为辅。划定工作严格按照水利部《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》（以下简称《技术指南》）开展划定。

（2）统筹考虑水土流失现状和防治需求

以水土流失调查为基础，立足于技术经济的合理和可行性，与永吉县和区域水土流失防治需求相协调，统筹考虑水土流失潜在严重性和已治理成果的预防保护需要。

（3）与已有成果和规划相协调

借鉴已有的规划成果，包括最新水土流失动态监测成果、最新国土变更调查成果，已批复“三区三线”成果、国土空间专项规划，保持水土流失重点防治工作的延续性。

在优先保障耕地保护红线和耕地恢复补充空间的基础上予以划定。生态保护红线外，国土“二调”期间为耕地，“三调”调查为林地、草地等其他地类，适宜恢复为耕地的不划入禁止开垦范围。

（4）集中连片面积达到一定规模

以区域实际情况为主，集中连片，便于水土保持管理，发挥水土流失防治整体作用，并具有相应规模。

（5）上下联动，保护与发展统筹兼顾

划定充分考虑各部门、乡镇（街道）对未来地区建设、管理和发展的需求。

（6）其他说明

为保障特殊情况的用林用地需求，禁止开垦陡坡地范围内对于下列情况除外，可正常办理用林用地手续：①国家及省级重点项目报批；②原住民和合法权益主体的正常生产经营活动；③法律、行政法规规定的其他活动。

3.3划定指标

（1）定性指标：划定范围不涉及城镇空间（城镇开发边界线），不涉及农业空间（耕地保护边界线）。土地类型现状为林地（含有林地、灌木林地、其他林地）、草地（天然草地）及裸地等。划定范围主要分布于生态空间范围内尚未开垦的土地，法律法规规定的禁止开垦坡度(＞20°)以上区域。

（2）定量指标：划定范围集中连片面积，面积大于5hm2。

表 3-1 禁止开垦陡坡地范围划定指标

| 分区 | 定性指标 |  |  | 定量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城镇空间、农业空间 | 土地类型 | 坡度分级 | 集中连片 |
| 禁止开垦陡坡地范围 | 不涉及 | 林地、草地、裸地 | ＞20° | ≥5hm2 |

3.4采用的数据

- 为完成永吉县禁止开垦陡坡地范围划定工作，划定使用的基础资料主要为各类矢量边界及遥感影像数据。

- （1）基础地理数据

永吉县行政区划矢量边界、各乡镇行政区划矢量边界。

- （2）地形地貌数据

分辨率30m的永吉县数字高程数据（DEM）。

- （3）土地利用数据

包括林地、草地、裸土地图斑矢量边界的第三次全国国土调查数据。

- （4）特定区域的相关数据

永吉县“三区三线”成果（耕地保护红线、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、耕地后备资源）矢量数据，大中型水库矢量数据，永吉县水土流失动态监测成果，饮用水源保护区分布数据矢量边界数据。

- （5）遥感影像数据

永吉县高分辨率遥感影像，空间分辨率优于2.0米。

表 3-2 禁止开垦陡坡地范围划定基础资料统计表

| 序号 | 资料收集情况 | 数据来源 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永吉县数字高程数据（DEM ，30m） | 永吉县自然资源局 | tif |
| 2 | 永吉县第三次全国国土调查数据 | 永吉县自然资源局 | shp |
| 3 | 永吉县2024年2米的高分辨率遥感影像 | 吉林一号卫星数据 | tif |
| 4 | 永吉县“三区三线”成果（耕地保护红线、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、耕地后备资源） | 永吉县自然资源局 | shp |
| 5 | 大中型水库汇水区间矢量数据 | 永吉县水利局 | shp |
| 6 | 永吉县水土流失动态监测成果 | 吉林省水利厅 | tif |
| 7 | 饮用水水源保护区分布数据 | 吉林市生态环境局永吉县分局 | shp |

3.5划定方法

- 本次禁止开垦陡坡地范围划定主要工作内容包括：基础资料收集及数据预处理、生产坡度分级数据、初步划定禁止开垦陡坡地范围、管控区域重叠剔除、边界修正与外业复核、部门征求意见、建立数据库。

- （1）基础资料收集及数据预处理

按照技术路线中基础数据收集与整理的要求，全面收集永吉县相关基础数据。对收集的基础资料进行预处理，包括数据合并、筛选、提取、标识等操作。主要步骤包括：

1）林地、草地和裸土地图斑提取与融合。林地包括乔木林地、灌木林地等二级土地利用类型，使用ArcGIS软件将所有二级地类融合为一级地类，合并后空间相邻的二级地类之间的地类边界将消失，而形成空间独立的林地、草地和裸土地图斑；

2）多个管控红线数据的合并与更新。所收集的管控红线数据包括：三区三线、饮用水源保护区、吉林龙湾国家级自然保护区的矢量边界数据等为多个单独矢量地块，需要合并。

- （2）生产坡度分级数据

1）利用数字高程数据（DEM，30m），在ArcGIS中计算生成坡度栅格数据（采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影3°分带）；

2）对1步骤生成坡度栅格数据进行分级处理（坡度＞20°），生成坡度分级的禁止开垦坡度栅格数据；

3）对2步骤提取的禁止开垦坡度栅格数据进行转矢量处理，生成禁止开垦坡度分级矢量图斑。

经统计，永吉县坡度大于20°图斑面积263.69km2，20°以上陡坡地面积占全县国土面积10.04%。主要集中在永吉县中部和东部地区分布。

- （3）初步划定范围

1）对永吉县第三次全国国土调查数据提取林地、草地和裸土地图斑矢量数据；

2）将提取的禁止开垦坡度分级矢量数据（坡度＞20°）与步骤1提取的图斑进行叠加，提取初步划定禁止开垦陡坡地矢量数据；

经统计分析，永吉县国土面积2625.65km2，全县林地、草地、裸土地图斑22940个，涉及面积1227.85km2，其中林地面积1217.77km2、草地面积9.63km2、裸土地面积0.46km2，与坡度叠加后，全县坡度20°以上总面积263.69m2，其中林地面积259.15km2、草地面积0.50km2、裸土地面积0.04km2。主要集中在永吉县中部区域、东部区域。

表 3-2 禁止开垦陡坡地范围划定基础资料统计表

| 序号 | 数据处理方法 |  | 图斑数 | 面积（km2 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提取三调数据中林地、草地、裸地矢量图斑 |  | 22940 | 1227.85 |
| 2 | 与>20°矢量图斑叠加 | 林地 | 21802 | 259.15 |
| 3 |  | 草地 | 222 | 0.50 |
| 4 |  | 裸地 | 16 | 0.04 |

- 考虑自然保护地和饮用水水源地一级保护区有特殊保护和管控要求，明确区域内的禁止开垦范围，故将20°以下的自然保护地和饮用水水源地一级保护区中林地、草地、裸地划入禁止开垦陡坡地范围。

- （4）剔除与特殊区域重叠

叠加永久基本农田、城镇开发边界，结合高分辨率遥感影像，扣除与管控区域重叠部分，调整禁止开垦陡坡地图斑边界。

1）与城镇开发边界叠加

将初步提取的禁止开垦陡坡地矢量图斑与永吉县最新的城镇开发边界数据叠加，扣除与其重叠图斑面积0.27km2。

2）与永久基本农田叠加

将初步提取的禁止开垦陡坡地矢量图斑与永吉县最新的永久基本农田数据叠加，扣除与其重叠图斑面积0.20km2。

3）与耕地保护目标叠加

将初步提取的禁止开垦陡坡地矢量图斑分别与永吉县最新的耕地保护目标数据叠加，扣除与其重叠图斑面积0.35km2。

- 与耕地后备资源边界叠加

- 将初步提取的禁止开垦陡坡地矢量图斑与永吉市最新的耕地后备资源边界数据叠加，重叠图斑面积0.00hm²。

- （5）剔除面积小于5hm2图斑

对已扣除城镇开发边界、高标准农田，初步划定禁止开垦陡坡地图斑边界进行修正，合并相邻图斑并剔除面积小于5hm2 的图斑，形成最终初步划定禁止开垦陡坡地范围矢量数据。

经统计，永吉县最终初步划定禁止开垦陡坡地范围矢量图斑705个，划定面积为179.61km2，土地类型为林地和草地、裸土地。

- （6）边界范围修正

结合2024年2.0米高分辨率遥感影像地物特征，统筹考虑自然生态整体性，结合山脉、河流、地貌单元、植被等自然边界，以及生态保护红线矢量边界，逐个对初步划定的705个图斑进行边界修正，主要按照以下3个要素考虑：

1）考虑山脉、河流、地貌单元、植被的生态整体性，修正禁止开垦陡坡地图斑边界；

2）现状为已开垦为果园、耕地、正从事生产生活的区域，或者周边存在房屋、厂矿、主要道路等区域，不纳入本次划定范围，修正禁止开垦陡坡地图斑边界；

3）现状为多个面积小于5hm2且周边无房屋、耕地、道路等地物，无可能开垦区域，将相邻图斑进行聚合，修正禁止开垦陡坡地图斑边界，满足技术指南要求。

- （7）外业复核验证

边界修正后，按照技术指南要求需对最终划定禁止开垦陡坡地范围矢量图斑705个，抽取不低于3%的禁止开垦陡坡地范围图斑进行现场复核验证，重点选取近山、村镇周边、道路两侧等人为活动集中区域，以及集中连片面积在5hm2以上的图斑。

本次在口前镇、西阳镇等划定面积较大的乡镇共抽取了22个禁止开垦陡坡地范围图斑进行现场复核验证，根据现场复核验证结果及对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整。

1）现场复核内容包括：划定范围是否与实际坡度、地物相符，边界是否准确，纳入是否合理等；

2）复核数量：共抽取图斑22个，占总图斑数的3.12%；

3）复核方式：采用无人机现场对复核图斑局域进行拍照举证。

- 口前镇1

- 口前镇2

- 口前镇3

- 西阳镇1

- 西阳镇2

- （8）建立数据库

建立禁止开垦陡坡地范围矢量数据库，格式采用文件地理数据库（永吉县禁止开垦陡坡地.gdb），完善图斑编号、县级行政区代码、坡度级别、土地利用类型、面积、乡镇、备注等字段属性，数据库坐标系统采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影3°分带，高程系统：1985国家高程基准。

数据库

属性表

4 划定成果

4.1 总体划定情况

按照《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》要求，结合永吉县国土三调数据提取20度以上陡坡地，面积263.69km²，占永吉县国土面积的10.04%。

将禁止开垦坡度矢量数据与第三次全国国土调查数据中的林地、草地、裸土地数据叠加分析，提取林地、草地、裸土地图斑内禁止开垦范围259.68km²并形成初步划定禁止开垦陡坡地范围。

结合山脉，河流，地貌单元、植被等自然边界以及生态保护红线矢矢量边界，逐个图斑对禁止开垦陡坡地范围进行修正，再抽取不低于3%的禁止开垦陡坡地范围图斑进行现场验证，根据现场复核验证对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整，剔除城镇开发边界面积0.27km²，剔除永久基本农田面积0.20km²，剔除耕地保护目标0.35km2。剔除面积小于5hm²的图斑，最终形成永吉县禁止开垦陡坡地范围。全县禁止开垦陡坡地面积179.61km²，占全永吉县国土面积的6.84%，其中与生态保护红线重叠面积63.31km²。此外，初步划定禁止开垦陡坡地范围与生活饮用水水源地重叠面积均小于5hm²，在剔除面积小于5hm²的图斑时被删除，故本次划定的永吉县禁止开垦陡坡地范围不包含生活饮用水水源地。

永吉县禁止开垦陡坡地空间格局呈现“东部集中，中部分散”的特点：永吉县东南部禁止开垦陡坡地集中在口前镇和北大湖镇，由于永吉县内人类活动频繁，不合理采伐森林，致使林地密度降低，质量变劣，其水土保持、水源涵养等功能下降，围绕20°以上坡度地区划定入禁止开垦陡坡地，有利于该地区植被恢复，协调林农关系；永吉县中部一拉溪镇、岔路河镇、金家乡、黄榆乡、双河镇、西阳镇、永吉经济开发区零星分布少量禁止开垦陡坡地。

结合高分辨率遥感影像地物特征，统筹考虑自然生态整体性，结合山脉、河流、地貌单元、植被等自然边界以及生态保护红线矢量边界，逐个图斑对禁止开垦陡坡地范围边界进行修正。

4.2 乡镇（街道）划定情况

永吉县北大湖镇、岔路河镇、黄榆乡、金家乡、口前镇、双河镇、西阳镇、一拉溪镇、永吉经济开发区总划定面积179.61km2，其中北大湖镇划定面积70.99km2、岔路河镇6.78km2、黄榆乡5.21km2、金家乡3.83km2、口前镇29.56km2、双河镇30.50km2、西阳镇24.17km2、一拉溪镇3.96km2、永吉经济开发区4.62km2。

4.3 与生态空间结合情况

根据永吉县“三区三线”成果，永吉县本次禁止开垦陡坡地划定范围面积为179.61km2，其中位于生态保护红线内面积63.31km2，占本次划定面积的35.25%。所划定区域不涉及永久基本农田、城镇村范围、现状耕地、耕地后备资源，充分考虑了生态保护、水土流失管控以及城区及其周边未来发展建设的空间。

- 5 实施保障

5.1 明确责任主体

永吉县人民政府是划定并严守生态保护红线的责任主体，负责本行政区域内禁止开垦陡坡地范围的落地、保护和监督管理，要将禁止开垦陡坡地范围作为相关综合决策的重要依据和前提条件，履行好对禁止开垦陡坡地范围的保护责任。把保护目标、任务和要求等层层分解，落到实处，建立目标责任制。积极完善管理机制，严格落实管理职能，切实做到权责对等。在禁止开垦陡坡地范围内，禁止种植开垦。禁止开垦陡坡地范围内涉及其他保护地的区域，按其保护地属性已有的法律法规要求从严落实管控。

5.2 加强组织领导

永吉县人民政府牵头，会同县国土资源局、水利局/林业局等部门，组织、协调全县禁止开垦陡坡地划定工作，指导、协调禁止开垦陡坡地的宣传工作，对禁止开垦陡坡地进行必要的监督工作。

5.2 做好勘界落地基础工作

根据禁止开垦陡坡地划定成果，永吉县人民政府结合自然地理的实际情况和生态系统的分布格局，做好禁止开垦陡坡地边界勘察、核准和落地工作，复核自然边界的实地走向，将禁止开垦陡坡地的监督、问题反馈贯彻到日常管理中。

6 附件

包括与划定相关的技术资料、管理文件等。

| 附表1 永吉县禁止开垦陡坡地面积统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积 | 国土面积 | 备注 |
|  | （hm²） | （km²） |  |
| 北大湖镇 | 7099.18 | 452.63 |  |
| 岔路河镇 | 678.26 | 215.85 |  |
| 黄榆乡 | 520.51 | 157.34 |  |
| 金家乡 | 382.51 | 152.27 |  |
| 口前镇 | 2955.67 | 315.72 |  |
| 双河镇 | 3050.37 | 316.70 |  |
| 西阳镇 | 2416.62 | 422.35 |  |
| 一拉溪镇 | 395.86 | 339.62 |  |
| 永吉经济开发区 | 462.07 | 63.94 |  |
| 万昌镇 |  | 157.08 |  |
| 长春市石头口门水库 |  | 32.22 |  |
| 合计 | 17961.06 | 2625.70 |  |

禁止开垦陡坡地矢量范围属性表

| 图斑编号 | 省 | 市 | 县 | 县行政 区划代码 | 坡度级别 | 土地利用 类型 | 面积 （hm2） | 乡镇 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2202210001 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 43.31 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线43.31公顷 |
| 2202210002 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 203.07 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线202.77公顷 |
| 2202210003 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.48 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.32公顷 |
| 2202210004 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.65 | 北大湖镇 |  |
| 2202210005 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.12 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线4.29公顷 |
| 2202210006 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.99 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.17公顷 |
| 2202210007 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 38.49 | 北大湖镇 |  |
| 2202210008 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.35 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线1.66公顷 |
| 2202210009 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.34 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线3.44公顷 |
| 2202210010 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.83 | 北大湖镇 |  |
| 2202210011 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 28.67 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线21.37公顷 |
| 2202210012 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 102.05 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线65.73公顷 |
| 2202210013 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.43 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.35公顷 |
| 2202210014 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 112.86 | 双河镇 | 涉及生态保护红线112.86公顷 |
| 2202210015 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.92 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线1.62公顷 |
| 2202210016 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 508.92 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线464.1公顷 |
| 2202210017 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.94 | 双河镇 | 涉及生态保护红线8.94公顷 |
| 2202210018 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 28.83 | 双河镇 | 涉及生态保护红线28.8公顷 |
| 2202210019 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.29 | 北大湖镇 |  |
| 2202210020 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.37 | 双河镇 | 涉及生态保护红线7.37公顷 |
| 2202210021 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.49 | 北大湖镇 |  |
| 2202210022 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.93 | 双河镇 | 涉及生态保护红线14.93公顷 |
| 2202210023 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 35.35 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线2.06公顷 |
| 2202210024 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.76 | 双河镇 | 涉及生态保护红线6.76公顷 |
| 2202210025 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 96.57 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线74.13公顷 |
| 2202210026 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.95 | 双河镇 | 涉及生态保护红线10.95公顷 |
| 2202210027 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.3 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.3公顷 |
| 2202210028 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 132.41 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线130.68公顷 |
| 2202210029 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 41.23 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线33.77公顷 |
| 2202210030 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.39 | 双河镇 | 涉及生态保护红线6.39公顷 |
| 2202210031 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.6 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.4公顷 |
| 2202210032 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.13 | 双河镇 | 涉及生态保护红线6.13公顷 |
| 2202210033 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.18 | 双河镇 | 涉及生态保护红线11.18公顷 |
| 2202210034 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.8 | 双河镇 | 涉及生态保护红线8.64公顷 |
| 2202210035 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 40.38 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线130.68公顷 |
| 2202210036 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.55 | 北大湖镇 |  |
| 2202210037 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.19 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.19公顷 |
| 2202210038 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.39 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.39公顷 |
| 2202210039 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.51 | 北大湖镇 |  |
| 2202210040 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.61 | 北大湖镇 |  |
| 2202210041 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 74.04 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线8.63公顷 |
| 2202210042 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.39 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.39公顷 |
| 2202210043 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.19 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线4.7公顷 |
| 2202210044 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 14.55 | 双河镇 | 涉及生态保护红线2.63公顷 |
| 2202210045 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.33 | 双河镇 | 涉及生态保护红线10.33公顷 |
| 2202210046 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.86 | 双河镇 | 涉及生态保护红线0.46公顷 |
| 2202210047 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.9 | 双河镇 | 涉及生态保护红线23.13公顷 |
| 2202210048 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.01 | 双河镇 |  |
| 2202210049 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.23 | 双河镇 |  |
| 2202210050 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.8 | 双河镇 | 涉及生态保护红线8.27公顷 |
| 2202210051 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.61 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.61公顷 |
| 2202210052 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 59.26 | 双河镇 | 涉及生态保护红线57.9公顷 |
| 2202210053 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.07 | 双河镇 | 涉及生态保护红线9.82公顷 |
| 2202210054 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.24 | 双河镇 |  |
| 2202210055 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 82.47 | 双河镇 | 涉及生态保护红线82.17公顷 |
| 2202210056 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.39 | 双河镇 | 涉及生态保护红线14.39公顷 |
| 2202210057 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 348.41 | 双河镇 | 涉及生态保护红线348.19公顷 |
| 2202210058 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.99 | 双河镇 | 涉及生态保护红线9.99公顷 |
| 2202210059 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 28.13 | 双河镇 | 涉及生态保护红线26.99公顷 |
| 2202210060 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.26 | 双河镇 | 涉及生态保护红线4.03公顷 |
| 2202210061 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.04 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.04公顷 |
| 2202210062 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.21 | 双河镇 | 涉及生态保护红线1.64公顷 |
| 2202210063 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.81 | 双河镇 |  |
| 2202210064 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 125.67 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线76.62公顷 |
| 2202210065 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.42 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.42公顷 |
| 2202210066 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 50.29 | 双河镇 | 涉及生态保护红线39.9公顷 |
| 2202210067 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.93 | 双河镇 | 涉及生态保护红线8.92公顷 |
| 2202210068 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.83 | 双河镇 | 涉及生态保护红线8.72公顷 |
| 2202210069 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.05 | 双河镇 | 涉及生态保护红线9.25公顷 |
| 2202210070 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.35 | 双河镇 | 涉及生态保护红线10.35公顷 |
| 2202210071 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.19 | 北大湖镇 |  |
| 2202210072 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 123.44 | 双河镇 | 涉及生态保护红线122.51公顷 |
| 2202210073 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.4 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.7公顷 |
| 2202210074 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.32 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.54公顷 |
| 2202210075 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.06 | 双河镇 |  |
| 2202210076 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.27 | 双河镇 |  |
| 2202210077 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 531.17 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线192.8公顷 |
| 2202210078 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.74 | 双河镇 | 涉及生态保护红线3.32公顷 |
| 2202210079 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.67 | 双河镇 |  |
| 2202210080 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.03 | 北大湖镇 |  |
| 2202210081 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 57.53 | 双河镇 | 涉及生态保护红线54.26公顷 |
| 2202210082 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.15 | 双河镇 |  |
| 2202210083 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 11.5 | 北大湖镇 |  |
| 2202210084 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 303.41 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线77.49公顷 |
| 2202210085 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.87 | 双河镇 | 涉及生态保护红线0.08公顷 |
| 2202210086 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.15 | 双河镇 |  |
| 2202210087 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 124.83 | 双河镇 | 涉及生态保护红线122.51公顷 |
| 2202210088 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.96 | 双河镇 |  |
| 2202210089 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.71 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.71公顷 |
| 2202210090 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.94 | 双河镇 | 涉及生态保护红线9.94公顷 |
| 2202210091 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.52 | 双河镇 | 涉及生态保护红线6.5公顷 |
| 2202210092 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.93 | 双河镇 |  |
| 2202210093 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 161.76 | 双河镇 | 涉及生态保护红线151.95公顷 |
| 2202210094 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.24 | 双河镇 | 涉及生态保护红线6.24公顷 |
| 2202210095 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.91 | 北大湖镇 |  |
| 2202210096 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.97 | 双河镇 |  |
| 2202210097 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 76.52 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线61.81公顷 |
| 2202210098 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 29.5 | 双河镇 | 涉及生态保护红线29.47公顷 |
| 2202210099 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.99 | 双河镇 | 涉及生态保护红线2.57公顷 |
| 2202210100 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.59 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.71公顷 |
| 2202210101 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.53 | 双河镇 |  |
| 2202210102 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.99 | 双河镇 |  |
| 2202210103 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.09 | 北大湖镇 |  |
| 2202210104 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 28.35 | 双河镇 |  |
| 2202210105 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.15 | 双河镇 | 涉及生态保护红线11.88公顷 |
| 2202210106 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 127.74 | 双河镇 | 涉及生态保护红线151.95公顷 |
| 2202210107 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.31 | 双河镇 | 涉及生态保护红线14.31公顷 |
| 2202210108 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.35 | 双河镇 |  |
| 2202210109 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 205.96 | 双河镇 | 涉及生态保护红线202.39公顷 |
| 2202210110 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 36.72 | 双河镇 | 涉及生态保护红线33.44公顷 |
| 2202210111 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.27 | 双河镇 | 涉及生态保护红线1.01公顷 |
| 2202210112 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 42.89 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线23.73公顷 |
| 2202210113 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.03 | 双河镇 |  |
| 2202210114 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.13 | 双河镇 |  |
| 2202210115 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.57 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.42公顷 |
| 2202210116 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.32 | 双河镇 |  |
| 2202210117 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.24 | 双河镇 | 涉及生态保护红线5.42公顷 |
| 2202210118 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.77 | 双河镇 |  |
| 2202210119 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.97 | 双河镇 |  |
| 2202210120 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.37 | 双河镇 |  |
| 2202210121 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.31 | 双河镇 |  |
| 2202210122 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.6 | 双河镇 |  |
| 2202210123 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 10.15 | 双河镇 |  |
| 2202210124 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.03 | 北大湖镇 |  |
| 2202210125 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.22 | 双河镇 |  |
| 2202210126 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.01 | 双河镇 |  |
| 2202210127 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 944.18 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线82.25公顷 |
| 2202210128 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 38.77 | 双河镇 | 涉及生态保护红线0.46公顷 |
| 2202210129 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.21 | 双河镇 |  |
| 2202210130 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.11 | 双河镇 |  |
| 2202210131 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.04 | 双河镇 |  |
| 2202210132 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.37 | 北大湖镇 |  |
| 2202210133 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.73 | 双河镇 |  |
| 2202210134 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.06 | 双河镇 |  |
| 2202210135 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.88 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线1.02公顷 |
| 2202210136 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.56 | 双河镇 |  |
| 2202210137 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 37.59 | 北大湖镇 |  |
| 2202210138 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.48 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线16.95公顷 |
| 2202210139 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.68 | 北大湖镇、双河镇 |  |
| 2202210140 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 29.6 | 黄榆乡 |  |
| 2202210141 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.18 | 双河镇 |  |
| 2202210142 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 70.79 | 黄榆乡 |  |
| 2202210143 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.66 | 西阳镇 |  |
| 2202210144 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.4 | 口前镇 | 涉及生态保护红线4.42公顷 |
| 2202210145 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 75.45 | 金家乡 |  |
| 2202210146 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 269.65 | 口前镇 | 涉及生态保护红线226.37公顷 |
| 2202210147 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.65 | 口前镇 |  |
| 2202210148 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 6.36 | 口前镇 |  |
| 2202210149 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 27.86 | 西阳镇 |  |
| 2202210150 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.44 | 西阳镇 |  |
| 2202210151 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.38 | 西阳镇 |  |
| 2202210152 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.27 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210153 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.45 | 口前镇 |  |
| 2202210154 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.54 | 岔路河镇 |  |
| 2202210155 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.39 | 口前镇 |  |
| 2202210156 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 29.08 | 口前镇 | 涉及生态保护红线11.67公顷 |
| 2202210157 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 14.51 | 岔路河镇 |  |
| 2202210158 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.33 | 岔路河镇 |  |
| 2202210159 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.47 | 双河镇 |  |
| 2202210160 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.87 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线17.39公顷 |
| 2202210161 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.66 | 北大湖镇 |  |
| 2202210162 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.19 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线17.39公顷 |
| 2202210163 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.48 | 黄榆乡 |  |
| 2202210164 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.32 | 北大湖镇、双河镇 |  |
| 2202210165 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 36.93 | 双河镇 |  |
| 2202210166 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.38 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线6.01公顷 |
| 2202210167 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.41 | 双河镇 |  |
| 2202210168 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.1 | 北大湖镇 |  |
| 2202210169 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 48.69 | 北大湖镇、双河镇 |  |
| 2202210170 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.84 | 双河镇 | 涉及生态保护红线3.64公顷 |
| 2202210171 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.51 | 北大湖镇、双河镇 |  |
| 2202210172 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.82 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线1.36公顷 |
| 2202210173 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.05 | 双河镇 |  |
| 2202210174 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 156.58 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线135.35公顷 |
| 2202210175 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 136.07 | 北大湖镇、双河镇 | 涉及生态保护红线91.38公顷 |
| 2202210176 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.09 | 双河镇 |  |
| 2202210177 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.02 | 北大湖镇、双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210178 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 11.37 | 北大湖镇、双河镇 |  |
| 2202210179 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.61 | 黄榆乡 |  |
| 2202210180 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.25 | 双河镇 |  |
| 2202210181 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.38 | 黄榆乡、双河镇 |  |
| 2202210182 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.2 | 北大湖镇 |  |
| 2202210183 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.12 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210184 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.81 | 双河镇 |  |
| 2202210185 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.92 | 北大湖镇 |  |
| 2202210186 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.65 | 双河镇 |  |
| 2202210187 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 26.63 | 黄榆乡 |  |
| 2202210188 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.28 | 黄榆乡 |  |
| 2202210189 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.06 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210190 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.16 | 双河镇 |  |
| 2202210191 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.3 | 北大湖镇 |  |
| 2202210192 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.42 | 黄榆乡 |  |
| 2202210193 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.78 | 黄榆乡 |  |
| 2202210194 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.93 | 黄榆乡 |  |
| 2202210195 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.86 | 北大湖镇 |  |
| 2202210196 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.87 | 黄榆乡 | 涉及生态保护红线0.1公顷 |
| 2202210197 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 39.61 | 北大湖镇 |  |
| 2202210198 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.15 | 双河镇 |  |
| 2202210199 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.03 | 黄榆乡 |  |
| 2202210200 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.95 | 双河镇 | 涉及生态保护红线7.19公顷 |
| 2202210201 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 1198.55 | 北大湖镇 |  |
| 2202210202 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 63.22 | 北大湖镇 |  |
| 2202210203 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.48 | 黄榆乡 |  |
| 2202210204 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.22 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210205 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.68 | 黄榆乡、双河镇 | 涉及生态保护红线3.49公顷 |
| 2202210206 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 37.69 | 北大湖镇 |  |
| 2202210207 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.65 | 北大湖镇 |  |
| 2202210208 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.96 | 双河镇 | 涉及生态保护红线7.75公顷 |
| 2202210209 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.86 | 黄榆乡 |  |
| 2202210210 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.47 | 西阳镇 |  |
| 2202210211 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 19.17 | 黄榆乡、金家乡 |  |
| 2202210212 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.87 | 北大湖镇 |  |
| 2202210213 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.92 | 黄榆乡 |  |
| 2202210214 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.18 | 北大湖镇 |  |
| 2202210215 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 160.39 | 北大湖镇 |  |
| 2202210216 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.86 | 北大湖镇 |  |
| 2202210217 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.61 | 西阳镇 |  |
| 2202210218 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.81 | 双河镇 | 涉及生态保护红线1.63公顷 |
| 2202210219 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 90.82 | 黄榆乡、双河镇 | 涉及生态保护红线50.33公顷 |
| 2202210220 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 34.48 | 黄榆乡、金家乡 |  |
| 2202210221 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.98 | 双河镇 |  |
| 2202210222 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.73 | 双河镇 |  |
| 2202210223 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.82 | 双河镇 | 涉及生态保护红线0.02公顷 |
| 2202210224 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.94 | 北大湖镇 |  |
| 2202210225 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.89 | 北大湖镇 |  |
| 2202210226 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.9 | 北大湖镇 |  |
| 2202210227 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 21.14 | 北大湖镇 |  |
| 2202210228 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.69 | 双河镇 |  |
| 2202210229 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.31 | 北大湖镇 |  |
| 2202210230 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.82 | 北大湖镇 |  |
| 2202210231 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.23 | 双河镇 |  |
| 2202210232 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.79 | 北大湖镇 |  |
| 2202210233 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 39.17 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线0.16公顷 |
| 2202210234 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.86 | 北大湖镇 |  |
| 2202210235 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 65.32 | 北大湖镇 |  |
| 2202210236 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.4 | 北大湖镇 |  |
| 2202210237 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 34.65 | 北大湖镇 |  |
| 2202210238 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.96 | 北大湖镇 |  |
| 2202210239 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.66 | 西阳镇 |  |
| 2202210240 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.21 | 口前镇 | 涉及生态保护红线10.73公顷 |
| 2202210241 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.75 | 双河镇 |  |
| 2202210242 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.16 | 西阳镇 |  |
| 2202210243 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.01 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线5.01公顷 |
| 2202210244 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 29.98 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线15.33公顷 |
| 2202210245 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.51 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线23.51公顷 |
| 2202210246 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.46 | 西阳镇 |  |
| 2202210247 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.96 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线7.3公顷 |
| 2202210248 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.16 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线13.11公顷 |
| 2202210249 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.42 | 双河镇 |  |
| 2202210250 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.93 | 西阳镇 |  |
| 2202210251 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.49 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线1.34公顷 |
| 2202210252 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.64 | 金家乡 |  |
| 2202210253 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 31.89 | 双河镇 |  |
| 2202210254 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 31.01 | 西阳镇 |  |
| 2202210255 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.63 | 金家乡 |  |
| 2202210256 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.83 | 金家乡 |  |
| 2202210257 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.78 | 西阳镇 |  |
| 2202210258 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.24 | 北大湖镇 |  |
| 2202210259 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 52.27 | 北大湖镇 |  |
| 2202210260 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.95 | 西阳镇 |  |
| 2202210261 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 73.33 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线42.18公顷 |
| 2202210262 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.87 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210263 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.4 | 黄榆乡 |  |
| 2202210264 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.51 | 北大湖镇 |  |
| 2202210265 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.07 | 黄榆乡 |  |
| 2202210266 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 102.92 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210267 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 37.6 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线37.13公顷 |
| 2202210268 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.34 | 北大湖镇 |  |
| 2202210269 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 65.41 | 北大湖镇 |  |
| 2202210270 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.32 | 北大湖镇 |  |
| 2202210271 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 14.62 | 双河镇 |  |
| 2202210272 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.85 | 北大湖镇 |  |
| 2202210273 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.61 | 北大湖镇 |  |
| 2202210274 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.35 | 黄榆乡 |  |
| 2202210275 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.98 | 黄榆乡 |  |
| 2202210276 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.59 | 黄榆乡 |  |
| 2202210277 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.36 | 北大湖镇 |  |
| 2202210278 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 53.32 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线53.32公顷 |
| 2202210279 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.54 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210280 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.96 | 黄榆乡 |  |
| 2202210281 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.21 | 双河镇 |  |
| 2202210282 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.95 | 西阳镇 |  |
| 2202210283 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.15 | 黄榆乡 |  |
| 2202210284 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.22 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线12.22公顷 |
| 2202210285 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.85 | 黄榆乡 |  |
| 2202210286 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.71 | 北大湖镇 |  |
| 2202210287 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.05 | 北大湖镇 |  |
| 2202210288 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.83 | 黄榆乡、金家乡 |  |
| 2202210289 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.04 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线15.77公顷 |
| 2202210290 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.54 | 双河镇 |  |
| 2202210291 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 37.95 | 黄榆乡、西阳镇 |  |
| 2202210292 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.1 | 北大湖镇 |  |
| 2202210293 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.4 | 西阳镇 |  |
| 2202210294 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.93 | 北大湖镇 |  |
| 2202210295 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.16 | 双河镇 |  |
| 2202210296 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.18 | 黄榆乡 |  |
| 2202210297 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 87.78 | 西阳镇 |  |
| 2202210298 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.04 | 北大湖镇 |  |
| 2202210299 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.02 | 北大湖镇 |  |
| 2202210300 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.87 | 西阳镇 |  |
| 2202210301 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.57 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线9.57公顷 |
| 2202210302 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.6 | 西阳镇 |  |
| 2202210303 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.72 | 黄榆乡、金家乡、西阳镇 |  |
| 2202210304 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6 | 北大湖镇 |  |
| 2202210305 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 110.06 | 黄榆乡、西阳镇 | 涉及生态保护红线77.02公顷 |
| 2202210306 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.69 | 西阳镇 |  |
| 2202210307 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 24 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线24公顷 |
| 2202210308 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.95 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线4.92公顷 |
| 2202210309 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 23.7 | 双河镇 |  |
| 2202210310 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.09 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线9.09公顷 |
| 2202210311 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 32.54 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线14.72公顷 |
| 2202210312 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.68 | 西阳镇 |  |
| 2202210313 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.15 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210314 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.44 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线9.48公顷 |
| 2202210315 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 22.5 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线2.83公顷 |
| 2202210316 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.31 | 西阳镇 |  |
| 2202210317 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.98 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.98公顷 |
| 2202210318 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.18 | 西阳镇 |  |
| 2202210319 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.35 | 金家乡 |  |
| 2202210320 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.86 | 北大湖镇、西阳镇 | 涉及生态保护红线0.67公顷 |
| 2202210321 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.98 | 双河镇 |  |
| 2202210322 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.86 | 西阳镇 |  |
| 2202210323 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.73 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线2.77公顷 |
| 2202210324 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.87 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210325 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.52 | 口前镇 |  |
| 2202210326 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.64 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210327 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.57 | 西阳镇 |  |
| 2202210328 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.72 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210329 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 65.03 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210330 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.56 | 岔路河镇 |  |
| 2202210331 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.02 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210332 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.16 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210333 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.34 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210334 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 26.69 | 西阳镇 |  |
| 2202210335 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.31 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210336 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.36 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210337 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.2 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210338 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.17 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210339 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.5 | 口前镇 |  |
| 2202210340 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.23 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210341 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.29 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210342 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.39 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210343 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.43 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210344 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.3 | 口前镇 |  |
| 2202210345 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 7.3 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210346 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.55 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210347 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.44 | 口前镇 |  |
| 2202210348 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.13 | 口前镇 |  |
| 2202210349 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 5.22 | 口前镇 |  |
| 2202210350 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.61 | 口前镇 | 涉及生态保护红线1.46公顷 |
| 2202210351 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.84 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210352 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.41 | 口前镇 |  |
| 2202210353 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 69.84 | 口前镇 | 涉及生态保护红线57.56公顷 |
| 2202210354 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.47 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线16.47公顷 |
| 2202210355 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 22.66 | 北大湖镇 |  |
| 2202210356 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.43 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.43公顷 |
| 2202210357 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 59.59 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线59.59公顷 |
| 2202210358 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.38 | 北大湖镇、西阳镇 | 涉及生态保护红线17.69公顷 |
| 2202210359 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.6 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线3.15公顷 |
| 2202210360 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 31.36 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线30.75公顷 |
| 2202210361 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.35 | 西阳镇 |  |
| 2202210362 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.17 | 双河镇 |  |
| 2202210363 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地、裸土地 | 9.12 | 金家乡 |  |
| 2202210364 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.66 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.64公顷 |
| 2202210365 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 54.06 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线52.61公顷 |
| 2202210366 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.57 | 西阳镇 |  |
| 2202210367 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.49 | 金家乡 |  |
| 2202210368 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.62 | 西阳镇 |  |
| 2202210369 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.94 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线0.71公顷 |
| 2202210370 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.59 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线6.59公顷 |
| 2202210371 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.25 | 双河镇 |  |
| 2202210372 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.99 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.99公顷 |
| 2202210373 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.28 | 西阳镇 |  |
| 2202210374 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.59 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线4.48公顷 |
| 2202210375 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.41 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线8.41公顷 |
| 2202210376 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.51 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210377 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.07 | 双河镇 |  |
| 2202210378 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.72 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线5.63公顷 |
| 2202210379 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.51 | 双河镇 |  |
| 2202210380 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.07 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.07公顷 |
| 2202210381 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 75.04 | 口前镇 | 涉及生态保护红线75.04公顷 |
| 2202210382 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.06 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210383 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 218.1 | 北大湖镇、西阳镇 | 涉及生态保护红线56.72公顷 |
| 2202210384 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.49 | 西阳镇 |  |
| 2202210385 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.92 | 北大湖镇 | 涉及生态保护红线6.92公顷 |
| 2202210386 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.71 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.71公顷 |
| 2202210387 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.69 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线8.69公顷 |
| 2202210388 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.45 | 西阳镇 |  |
| 2202210389 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.26 | 金家乡 |  |
| 2202210390 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.51 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210391 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.43 | 双河镇 |  |
| 2202210392 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.97 | 西阳镇 |  |
| 2202210393 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.29 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210394 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.43 | 口前镇 | 涉及生态保护红线8.41公顷 |
| 2202210395 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.68 | 西阳镇 |  |
| 2202210396 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.72 | 西阳镇 |  |
| 2202210397 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.64 | 口前镇 | 涉及生态保护红线11.79公顷 |
| 2202210398 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.66 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.66公顷 |
| 2202210399 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 22.67 | 口前镇 | 涉及生态保护红线22.18公顷 |
| 2202210400 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.19 | 西阳镇 |  |
| 2202210401 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 11.37 | 金家乡 |  |
| 2202210402 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.22 | 口前镇 | 涉及生态保护红线11.22公顷 |
| 2202210403 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.47 | 金家乡 |  |
| 2202210404 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.44 | 西阳镇 |  |
| 2202210405 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.26 | 口前镇 | 涉及生态保护红线11.26公顷 |
| 2202210406 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.85 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210407 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.57 | 口前镇 | 涉及生态保护红线13.57公顷 |
| 2202210408 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.04 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.04公顷 |
| 2202210409 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.56 | 西阳镇 |  |
| 2202210410 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 40.33 | 西阳镇 |  |
| 2202210411 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.33 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.33公顷 |
| 2202210412 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.87 | 北大湖镇、口前镇 | 涉及生态保护红线20.87公顷 |
| 2202210413 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.14 | 金家乡 |  |
| 2202210414 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.03 | 西阳镇 |  |
| 2202210415 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.12 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210416 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.84 | 西阳镇 |  |
| 2202210417 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.77 | 西阳镇 |  |
| 2202210418 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 33.49 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210419 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 36.2 | 口前镇 | 涉及生态保护红线32.85公顷 |
| 2202210420 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.69 | 口前镇 | 涉及生态保护红线7.9公顷 |
| 2202210421 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.92 | 口前镇 | 涉及生态保护红线1.92公顷 |
| 2202210422 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.86 | 口前镇 | 涉及生态保护红线13.4公顷 |
| 2202210423 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.76 | 口前镇 | 涉及生态保护红线3.18公顷 |
| 2202210424 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.73 | 西阳镇 |  |
| 2202210425 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.23 | 西阳镇 |  |
| 2202210426 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 26.04 | 北大湖镇 |  |
| 2202210427 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.44 | 口前镇 | 涉及生态保护红线9.31公顷 |
| 2202210428 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.2 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210429 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.8 | 口前镇 |  |
| 2202210430 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 7.35 | 金家乡 |  |
| 2202210431 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.62 | 西阳镇 |  |
| 2202210432 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 29.14 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210433 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.79 | 岔路河镇、西阳镇 | 涉及生态保护红线6.53公顷 |
| 2202210434 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 30.34 | 口前镇 | 涉及生态保护红线30.12公顷 |
| 2202210435 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.42 | 北大湖镇 |  |
| 2202210436 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 29.58 | 北大湖镇、口前镇 |  |
| 2202210437 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.45 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.45公顷 |
| 2202210438 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 27.31 | 西阳镇 |  |
| 2202210439 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.88 | 口前镇 | 涉及生态保护红线9.86公顷 |
| 2202210440 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.49 | 口前镇 | 涉及生态保护红线19.43公顷 |
| 2202210441 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.33 | 西阳镇 |  |
| 2202210442 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.26 | 北大湖镇、口前镇 |  |
| 2202210443 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.81 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.81公顷 |
| 2202210444 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.89 | 口前镇 | 涉及生态保护红线10.3公顷 |
| 2202210445 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.23 | 口前镇 |  |
| 2202210446 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.48 | 北大湖镇、西阳镇 |  |
| 2202210447 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.21 | 西阳镇 |  |
| 2202210448 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.5 | 金家乡 |  |
| 2202210449 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.94 | 西阳镇 |  |
| 2202210450 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.11 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210451 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.92 | 西阳镇 |  |
| 2202210452 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.3 | 西阳镇 |  |
| 2202210453 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 55.6 | 口前镇 | 涉及生态保护红线30.88公顷 |
| 2202210454 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.24 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线5.95公顷 |
| 2202210455 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.29 | 西阳镇 |  |
| 2202210456 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.48 | 口前镇 | 涉及生态保护红线7.89公顷 |
| 2202210457 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.17 | 西阳镇 |  |
| 2202210458 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.89 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.4公顷 |
| 2202210459 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 10.12 | 西阳镇 |  |
| 2202210460 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 21.61 | 口前镇 |  |
| 2202210461 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.22 | 西阳镇 |  |
| 2202210462 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 119.99 | 岔路河镇、金家乡、西阳镇 |  |
| 2202210463 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.85 | 口前镇 |  |
| 2202210464 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.76 | 口前镇 |  |
| 2202210465 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.55 | 西阳镇 |  |
| 2202210466 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.04 | 西阳镇 |  |
| 2202210467 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.72 | 西阳镇 |  |
| 2202210468 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.25 | 西阳镇 |  |
| 2202210469 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 8.48 | 西阳镇 |  |
| 2202210470 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.31 | 金家乡 |  |
| 2202210471 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.36 | 口前镇 |  |
| 2202210472 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.85 | 西阳镇 |  |
| 2202210473 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 57.94 | 西阳镇 |  |
| 2202210474 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 228.19 | 口前镇 | 涉及生态保护红线212.27公顷 |
| 2202210475 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.15 | 金家乡 |  |
| 2202210476 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 36.59 | 西阳镇 |  |
| 2202210477 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 22.66 | 金家乡 |  |
| 2202210478 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.39 | 岔路河镇 |  |
| 2202210479 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 144.44 | 西阳镇 |  |
| 2202210480 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.15 | 口前镇 | 涉及生态保护红线15.94公顷 |
| 2202210481 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.8 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.52公顷 |
| 2202210482 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.55 | 西阳镇 |  |
| 2202210483 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.64 | 岔路河镇 |  |
| 2202210484 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.8 | 西阳镇 |  |
| 2202210485 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.06 | 口前镇 | 涉及生态保护红线2.51公顷 |
| 2202210486 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.74 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.55公顷 |
| 2202210487 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.68 | 西阳镇 |  |
| 2202210488 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.23 | 西阳镇 |  |
| 2202210489 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.38 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线5.83公顷 |
| 2202210490 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.03 | 口前镇 | 涉及生态保护红线3.47公顷 |
| 2202210491 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.5 | 口前镇 | 涉及生态保护红线0.29公顷 |
| 2202210492 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.55公顷 |
| 2202210493 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.06 | 西阳镇 |  |
| 2202210494 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.68 | 口前镇 | 涉及生态保护红线11.17公顷 |
| 2202210495 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.03 | 岔路河镇 |  |
| 2202210496 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.94 | 口前镇 |  |
| 2202210497 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 27.39 | 口前镇 | 涉及生态保护红线8.6公顷 |
| 2202210498 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.81 | 岔路河镇 |  |
| 2202210499 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.21 | 岔路河镇 |  |
| 2202210500 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.74 | 口前镇 | 涉及生态保护红线2.82公顷 |
| 2202210501 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.05 | 西阳镇 |  |
| 2202210502 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.99 | 口前镇 | 涉及生态保护红线14.02公顷 |
| 2202210503 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.53 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210504 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.47 | 口前镇 | 涉及生态保护红线0.31公顷 |
| 2202210505 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 105.92 | 口前镇 | 涉及生态保护红线59.04公顷 |
| 2202210506 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.57 | 岔路河镇 |  |
| 2202210507 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.06 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210508 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.93 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210509 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.99 | 金家乡 |  |
| 2202210510 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.03 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.49公顷 |
| 2202210511 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 6.44 | 岔路河镇 |  |
| 2202210512 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.71 | 口前镇 |  |
| 2202210513 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.58 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线8.77公顷 |
| 2202210514 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.07 | 西阳镇 |  |
| 2202210515 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.13 | 口前镇 |  |
| 2202210516 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.14 | 西阳镇 |  |
| 2202210517 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.05 | 岔路河镇 |  |
| 2202210518 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 86.15 | 口前镇 | 涉及生态保护红线57.79公顷 |
| 2202210519 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 21.74 | 口前镇 |  |
| 2202210520 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.06 | 口前镇 | 涉及生态保护红线3.84公顷 |
| 2202210521 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.33 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210522 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.23 | 西阳镇 |  |
| 2202210523 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.94 | 西阳镇 |  |
| 2202210524 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.24 | 口前镇 |  |
| 2202210585 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.77 | 口前镇 |  |
| 2202210586 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 24.43 | 口前镇 |  |
| 2202210587 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.22 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210588 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.18 | 口前镇 | 涉及生态保护红线0.3公顷 |
| 2202210589 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.07 | 西阳镇 |  |
| 2202210590 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.31 | 岔路河镇 |  |
| 2202210591 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.56 | 西阳镇 |  |
| 2202210592 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 6.66 | 西阳镇 |  |
| 2202210593 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.01 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210594 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.39 | 岔路河镇 |  |
| 2202210595 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.15 | 西阳镇 |  |
| 2202210596 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.52 | 西阳镇 |  |
| 2202210597 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.44 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210598 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.66 | 口前镇 |  |
| 2202210599 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.18 | 西阳镇 |  |
| 2202210600 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.37 | 岔路河镇 |  |
| 2202210601 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.3 | 西阳镇 |  |
| 2202210602 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.31 | 西阳镇 |  |
| 2202210603 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.63 | 口前镇 |  |
| 2202210604 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.46 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210685 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.65 | 岔路河镇 |  |
| 2202210686 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 23.87 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210687 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.7 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210688 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.66 | 岔路河镇 |  |
| 2202210689 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.09 | 口前镇 |  |
| 2202210690 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.35 | 口前镇 |  |
| 2202210691 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 117.14 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210692 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.21 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.64公顷 |
| 2202210693 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 61.63 | 口前镇 | 涉及生态保护红线57.56公顷 |
| 2202210694 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 22.86 | 口前镇 |  |
| 2202210695 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.51 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210696 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.18 | 口前镇 | 涉及生态保护红线6.25公顷 |
| 2202210697 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.88 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210698 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 20.11 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210699 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.27 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210700 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.3 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210701 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.57 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210702 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.52 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210703 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.13 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210704 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.5 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210525 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.51 | 金家乡 |  |
| 2202210526 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 102.62 | 双河镇、西阳镇 |  |
| 2202210527 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.13 | 口前镇 |  |
| 2202210528 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.24 | 西阳镇 |  |
| 2202210529 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.65 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210530 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.05 | 口前镇 |  |
| 2202210531 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.75 | 西阳镇 |  |
| 2202210532 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 22.93 | 西阳镇 |  |
| 2202210533 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.7 | 西阳镇 |  |
| 2202210534 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.49 | 岔路河镇、西阳镇 | 涉及生态保护红线12.07公顷 |
| 2202210535 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.08 | 金家乡 |  |
| 2202210536 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.63 | 口前镇 |  |
| 2202210537 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.5 | 口前镇 |  |
| 2202210538 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.21 | 西阳镇 |  |
| 2202210539 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 6.52 | 口前镇 |  |
| 2202210540 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.33 | 岔路河镇、金家乡 |  |
| 2202210541 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 38.1 | 口前镇 | 涉及生态保护红线27.27公顷 |
| 2202210542 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.74 | 西阳镇 |  |
| 2202210543 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.08 | 岔路河镇 |  |
| 2202210544 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.45 | 岔路河镇 | 涉及生态保护红线12.51公顷 |
| 2202210545 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.73 | 金家乡 |  |
| 2202210546 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.73 | 口前镇 |  |
| 2202210547 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 16.91 | 西阳镇 |  |
| 2202210548 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.72 | 西阳镇 |  |
| 2202210549 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.98 | 西阳镇 |  |
| 2202210550 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.34 | 西阳镇 |  |
| 2202210551 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 78.19 | 口前镇 | 涉及生态保护红线75.25公顷 |
| 2202210552 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.9 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线8.13公顷 |
| 2202210553 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.88 | 西阳镇 |  |
| 2202210554 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.33 | 口前镇 |  |
| 2202210555 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.19 | 口前镇 | 涉及生态保护红线3.15公顷 |
| 2202210556 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.66 | 口前镇 |  |
| 2202210557 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.08 | 口前镇 |  |
| 2202210558 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.16 | 口前镇 |  |
| 2202210559 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.98 | 口前镇 |  |
| 2202210560 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.24 | 西阳镇 |  |
| 2202210561 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.38 | 口前镇 |  |
| 2202210562 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 23.44 | 口前镇 |  |
| 2202210563 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.19 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210564 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.95 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210565 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.14 | 西阳镇 |  |
| 2202210566 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 35.96 | 口前镇 |  |
| 2202210567 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 75.85 | 岔路河镇 |  |
| 2202210568 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.52 | 岔路河镇 |  |
| 2202210569 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.71 | 西阳镇 |  |
| 2202210570 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.07 | 西阳镇 |  |
| 2202210571 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.82 | 西阳镇 |  |
| 2202210572 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.32 | 西阳镇 | 涉及生态保护红线1.68公顷 |
| 2202210573 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.39 | 岔路河镇 |  |
| 2202210574 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.65 | 口前镇 |  |
| 2202210575 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.96 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210576 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.87 | 西阳镇 |  |
| 2202210577 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 37.65 | 口前镇 |  |
| 2202210578 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 33.43 | 口前镇 | 涉及生态保护红线23.11公顷 |
| 2202210579 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 132.4 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210580 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.64 | 口前镇 |  |
| 2202210581 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 28.19 | 岔路河镇 |  |
| 2202210582 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 31.5 | 岔路河镇 |  |
| 2202210583 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.65 | 口前镇 | 涉及生态保护红线5.29公顷 |
| 2202210584 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.72 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210605 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.12 | 岔路河镇 |  |
| 2202210606 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.91 | 西阳镇 |  |
| 2202210607 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.09 | 西阳镇、一拉溪镇 |  |
| 2202210608 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 32.63 | 岔路河镇 |  |
| 2202210609 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.16 | 西阳镇 |  |
| 2202210610 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.42 | 西阳镇 |  |
| 2202210611 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 5.54 | 西阳镇 |  |
| 2202210612 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.18 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210613 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.16 | 西阳镇 |  |
| 2202210614 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 361.72 | 口前镇 | 涉及生态保护红线273.76公顷 |
| 2202210615 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.09 | 西阳镇 |  |
| 2202210616 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.59 | 口前镇 |  |
| 2202210617 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.72 | 口前镇 |  |
| 2202210618 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 27.84 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210619 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.39 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210620 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 6.78 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210621 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.43 | 口前镇 |  |
| 2202210622 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.94 | 口前镇 |  |
| 2202210623 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.52 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210624 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.87 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210625 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 19.1 | 西阳镇 |  |
| 2202210626 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.65 | 岔路河镇 |  |
| 2202210627 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.75 | 口前镇 |  |
| 2202210628 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.55 | 岔路河镇 |  |
| 2202210629 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.91 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210630 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.74 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210631 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.16 | 西阳镇 |  |
| 2202210632 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.36 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210633 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.22 | 岔路河镇 |  |
| 2202210634 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 18.16 | 岔路河镇 |  |
| 2202210635 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.27 | 西阳镇 |  |
| 2202210636 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.63 | 岔路河镇 |  |
| 2202210637 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.08 | 岔路河镇 |  |
| 2202210638 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 35.98 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210639 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.62 | 西阳镇 |  |
| 2202210640 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.39 | 西阳镇 |  |
| 2202210641 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.31 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210642 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.74 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210643 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 35.29 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210644 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.56 | 西阳镇 |  |
| 2202210645 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 47.89 | 岔路河镇、西阳镇 |  |
| 2202210646 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.38 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210647 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 33.93 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210648 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.38 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210649 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.81 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210650 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.3 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210651 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.48 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210652 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.54 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210653 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.75 | 口前镇、西阳镇 |  |
| 2202210654 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.38 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210655 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.32 | 西阳镇 |  |
| 2202210656 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.42 | 岔路河镇 |  |
| 2202210657 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.22 | 岔路河镇 |  |
| 2202210658 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.83 | 口前镇 |  |
| 2202210659 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 17.34 | 西阳镇 |  |
| 2202210660 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.94 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210661 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 14.42 | 西阳镇 |  |
| 2202210662 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 13.93 | 西阳镇 |  |
| 2202210663 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.73 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210664 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.79 | 口前镇 |  |
| 2202210665 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 15.22 | 岔路河镇 |  |
| 2202210666 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.29 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210667 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 136.69 | 口前镇 | 涉及生态保护红线111.07公顷 |
| 2202210668 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 29.34 | 岔路河镇 |  |
| 2202210669 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.1 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210670 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.79 | 西阳镇 |  |
| 2202210671 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.41 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210672 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 6.22 | 西阳镇 |  |
| 2202210673 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 8.8 | 西阳镇 |  |
| 2202210674 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 草地、林地 | 12.34 | 岔路河镇 |  |
| 2202210675 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 12.33 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210676 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.35 | 西阳镇 |  |
| 2202210677 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 7.62 | 岔路河镇 |  |
| 2202210678 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 9.22 | 一拉溪镇 |  |
| 2202210679 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 111.58 | 西阳镇、一拉溪镇 |  |
| 2202210680 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 11.78 | 永吉经济开发区 |  |
| 2202210681 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 10.37 | 口前镇、永吉经济开发区 |  |
| 2202210682 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 217.57 | 岔路河镇、西阳镇、一拉溪镇 |  |
| 2202210683 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 5.79 | 岔路河镇 |  |
| 2202210684 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 41.15 | 口前镇 | 涉及生态保护红线10.48公顷 |
| 2202210705 | 吉林省 | 吉林市 | 永吉县 | 220221 | 禁止开垦坡度1（≥25°）、禁止开垦坡度2（20°~25°） | 林地 | 25.56 | 一拉溪镇 |  |